产品规格书/Product Specification

产品名称/Product Name：       移动电源

机型编号/Model Number：

版    本/Version：                V1.0

日    期/Date：             2023-4-20

| 制作/Prepared by | 审核/Checked by | 批准/Approved by |
| --- | --- | --- |

客户承认/CUSTOMER APPROVAL

1.电源外观图及功能说明

开关按键

Type-c USB输出 4.5V5A  5V3A  9V2A  12V1 .5A

TYPE-C 输出：5V/3A  9V/2.2A  12V/ 1.6A

电量指示

苹果输出： 5V/2A

总输出:(USB+L ightning+Type-C): 4.5V5A  22 5W(max)

Type-C输入:5V3A  9V2A  12V1.5A

充电功能说明：

电量指示为电量指示灯。

- 充电器插上后给电源充电时电量指示灯闪烁递增的方式显示电量．

- 充满后显示电量指示灯长亮，则表示充满电。

- 充电器输出电压为3.7Ｖ－7.4Ｖ时才能正常给机器充电。

- 当拔掉充电器时电量指示灯长亮约20秒后熄灭进入待机。

唤醒按键功能说明：

- 1.当机器进入待机时短按一次,电量指示灯点亮，灯亮约20秒后会再次进入待机状态．

- 2.当给手机充电时连按两次,电量指示灯会熄灭同时手机停止充电．当再短按一次时电量指示灯会点亮并继续充电．

放电功能说明：

- 插入手机充电时对应电量指示灯长亮，电量会随着电量指示灯减少，当电池电压低于3.2Ｖ时电量指示灯1个闪烁为低电报警．

- 电池电压低于2.9±0.1V时会关闭输出，电量指示灯会熄灭。

- 当拔掉手机中断充电时指灯会长亮约为20秒后熄灭进入待机。

- 当手机充电或负载电流小于50ＭＡ，机器会关闭输出进入待机状态。

- 2.产品信息

| 结构 | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电芯及组合方式 | 聚合物21700电芯2片，10000mAh |
|  | 输出接口 | 输出母座2个ＵＳＢ母座，最大输出12A |
|  | 产品尺寸 | 109*53*25mm |
|  | 重量 |  |
|  | 塑胶壳 | ABS+PC不防火 |

3.功能测试

| NO. | 项目 | 测试规格 | 选项 | 标准参数 | 实测参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单个电芯容量 | √ | 5000 mAh | 6300mAh |  |
| 2 | 输 入 部 分 | 充电电压范围 | √ | 5.0±0.4V | 4.6-5.5V |  |
| 3 |  | 额定充电电压 | √ | 5V | 4.95V |  |
| 4 |  | 充电电流 | √ | A公线 USB:9V/2A | A公线 USB:9V/2.A |  |
|  |  |  | √ | Type-c USB:5V/3A | Type-c USB:5V/3A |  |
| 5 | 保 护 功 能 | 过充保护电压 | √ | 4.2V±0.05V | 4.19V |  |
| 6 |  | 过放保护电压 | √ | 2.9±0.1V | 2.9V |  |
| 7 |  | 限流保护电流 | √ | 2.8±0.1A | 3.8A |  |
| 8 |  | 短路保护 | √ | 有 | 有 |  |
|  |  | 温度保护 | √ | 充电：55±5℃ 放电：65±5℃ | 充电：58℃ 放电：65℃ |  |
| 9 | 充 放 电 管 理 | 充电时间 | √ | 2A电流充电：180±30 minutes | 760 minutes |  |
| 10 |  | 充电电流(充入电芯) | √ | 2000±150mA（Type-c USB） | 2000mA |  |
| 11 |  | 充电截止电流 | √ | 150±30mA | 110mAh |  |
| 12 |  | 放电截至电流 | √ | 40±20mA | 20mA |  |
| 13 |  | 放电转换效率(理想效率) | √ | ≧85% | 3.4V 83% 3.7V 87% 4.2V 90% |  |
| 14 |  | 实测放电 | √ | USB:2A | 2.A /4.95V |  |
| 15 |  | 自耗电流 | √ | ≦150uA | 65~110uA |  |
| 16 | 输 出 | 空载输出电压范围 | √ | 5±0.2V | 5.05V |  |
| 18 |  | 手机充电 | √ | OK（正常充饱） | OK |  |
| 19 |  | 外壳温度放电（1小时） | √ | 2.0A：55℃ | 50℃ | 用华为cdy-an00实测 |
| 20 |  | 休眠输出电压 | √ | 2.0-3.5V | 2.36V |  |
| 21 |  | 放电自动激活 | √ | 插上手机能自动激活 | 能 |  |
| 22 |  | 电量指示 | √ | 电量指示灯显示 | OK |  |
| 23 | 容量 管理 | 放电指示 | √ | 递减/长亮 | OK |  |
| 24 |  | 充电指示 | √ | 指示灯闪烁递增 | OK |  |
| 25 | 电 气 性 能 | 放电容量 | 5450mAh |  |  |  |
| 26 |  | 最大输出功率 | USB-A口1输出22.5W |  |  |  |
| 27 |  | 输入电压/电流 | Type-c口输入20W |  |  |  |
| 28 |  |  | 自带线苹果输出口: 5V/2A |  |  |  |
| 29 |  | 输出电压/电流 | 自带线苹果输出：5V/2A |  |  |  |
| 30 |  |  | USB-A口2输出:22.5W |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 支持/兼容协议 | 支持QC2.0/QC3.0/PD2.0/PD3.0+/FCP/SCP/AFC/PPS*2/QC4+输 出协议5v/2a快充，兼容BC1.2，苹果、华为、OPPO手机5v/2a快充 |  |  |  |

4.电气特性

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 性能标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准充电 | 5V 9A充电，将在5H左右将充满。 |  |
| 2 | 初始化容量 | 标准充电静止1小时后，用1A放电至3.0V。 |  |
| 3 | 循环寿命 （25℃) | 以0.5C充电至电流小于50-100mA,再以0.5C放电至3V，500循环后，放置1天，电源容量不小于80%。 | 循环次数≥300次 |
| 4 | 静电要求 | 接触放电8KV，空气放电15KV。 | 能正常充放电 |
| 5 | 运输电压 | 出货之后检验。 | >50%容量 |
| 6 | 外观 | 目测 | 无破裂、划痕、变形、污迹等不良 |

5.可靠性测试

| 序 号 | 检验项目 | 检 验 标 准 | 测试 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温测试（放电） | 将充满电的移动电源放入实验温度为 40℃±5℃的测试箱中，实验持续负载的时间为2小时，实验后对性能进行测试。 | OK |
| 2 | 低温测试 （放电） | 将充满电的移动电源放入实验温度为‐10℃±5℃的测试箱中，实验持续负载的时间为2小时，实验后对性能进行测试。 | OK |
| 3 | 高温测试 （充电） | 将移动电源放电至 3.4‐3.7V之间放入实验温度为 40℃±5℃的测试箱中，实验持续充电时间为2小时，实验后对性能进行测试。 | OK |
| 4 | 低温测试 （充电） | 将移动电源放电至3.4‐3.7V之间放入实验温度为‐10℃±5℃的测试箱中，实验持续充电时间为2小时，实验后对性能进行测试。 | OK |
| 5 | 高温存储 | 在70℃条件下的测试箱中2小时，不包装不通电，实验后对外观及功能进行测试。 | OK |
| 6 | 低温存储 | 在-40℃条件下的测试箱中2小时，不包装不通电, 实验后对外观及功能进行测试。 | OK |
| 7 | 振动测试 | 频率为 100Hz的谐波振动，振动时间不少于 10min，实验后再对产品的性能进行测试。外观无破损无变形摇晃无杂音, 且性能正常。 | OK |
| 8 | 跌落测试 | 将产品自 1 米高度自由跌落至硬木板厚度为 18~20mm，（X、Y、Z、正反 6 个方向分别跌落一次），, 实验后再对产品的性能进行测试。外壳及内部电池无破损，无漏液，性能正常。 | OK |
| 9 | ESD 测试 | 接触放电:4KV 10 秒每 1 秒 1 次， 空气放电: 8KV 10 秒，实验后再对产品的性能进行测试正常。 | OK |
| 10 | 盐雾测试 | 在5%氯化钠溶液，-6.5<PH<7.2, 35℃时间48小时，测试完成后检查产品外观是否不良，接口有无氧化或者腐蚀的现象。 | OK |
| 11 | 老化测试 | 对产品进行充放电两次循环, 检查性能是否正常(充电需达到75%以上，放电需到25%以下)。 | OK |
| 12 | USB线摇摆测试 | 取已经测试导通的移动电源转接线/头，将其一端固定在摇摆测试仪夹具上，另外一端挂500G的砝码，摇摆角度为120度，摇摆次数为1000次，测试完之后进行实机装配，接触应可靠性良好，功能是否正常 | OK |

6. 安全使用须知

a. 将移动电源包装内的各个部件认识清楚，分清楚移动电源的各个接口作用，分清楚自己的设备使用接口类型；电源使用不当，会损坏电池及损坏使用该电源设备。

b. 在第一次使用电源时，必须使用标准的5V-1A的充电器给电源充电,日常保养，本产品自放电非常小，如果长时间不使用本产品，为保证电芯的使用寿命，最好是隔3个月对本产品进行一次充放电。

c. 保存电池干燥通风。

d. 该电源组内包含有机燃烧物，如果不正确使用电源，会发生破裂，漏液，过热等，使电池永久性损坏，电源内置有安全保护装置。

e. 不要短路电源。

f. 请不要将产品放置于高温环境中，包括强烈的太阳光下，不要将产品放进火中或极端高温环境中,不要在靠近在有火或者火炉，或者温度高于60℃的地方使用电源。

g. 如果把电源放置在水里面，电源的安全保护参数及指标会损坏，从而使该电源不能正常地使用。从而使用电源会发生过热，火灾及爆炸。

h. 不能使用重物或者他的物体挤压电源使其变形。

i. 如果使用非标准的充电器，或者修改指定的充电器参数，会使电池发生过热，燃烧和爆炸。

j. 使用过程中发现产品过热、变形、破损、刮伤或其它问题，请立即停止使用并联系销售商或生产商。

k．不要拆卸或尝试去维修本产品，不要私自更换产品的零配件。

l. 不要将产品直接扔入垃圾桶，请将产品送当地专业回收中心。